Глава 1.4 ОФИСНАЯ ОРГТЕХНИКА И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНОЙ ОРГТЕХНИКИ

Во второй половине XX столетия стремительными темпами начали развиваться всевозможные технические средства, предназначенные для автоматизации выполнения деловых операций, повышения производительности труда и эффективности работы сотрудников и снижения затрат в компаниях. Сегодня офис любой компании оснащен широким спектром офисной техники, которая должна быть оптимально подобрана по составу и функциональным возможностям. Для того чтобы затраты на приобретение офисной техники окупились, ее потенциал должен быть использован на 100%.

В широком смысле к офисной технике можно отнести любые приборы, устройства и приспособления, машины, мебель и т.п., начиная от карандашей и точилок для них и заканчивая компьютерами.

Классификация средств оргтехники была закреплена в соответствующем государственном стандарте (ГОСТ):

- носители информации;

- средства составления и изготовления документов;

- средства репрографии и оперативной полиграфии;

- средства обработки документов;

- средства хранения, поиска и транспортировки документов;

- другие средства оргтехники;

- офисная мебель и оборудование.

В настоящее время эта классификация не точна. В последнее время появился большой класс технических средств для передачи информации — коммуникационная техника. Компьютерная техника стала весьма разнообразной, появилось огромное количество дополнительных периферийных компьютерных устройств. В связи с быстрым техническим прогрессом постоянно появляются новые усовершенствования и модели офисной техники, которые можно отнести одновременно и к той и к другой группе. Так, например, компьютеры, которые раньше считались средством для обработки документов, в настоящее время можно считать и средством коммуникации; принтер может относиться как к средствам компьютерной техники, так и к средствам тиражирования. Кроме того, в настоящее время преобладает тенденция объединения разных технических средств в компьютерные сети различного масштаба, и компьютеры стали базой для интеграции различных средств организационной техники.

Таким образом, в целом офисные технические средства можно разбить на следующие группы:

- средства компьютерной техники;

- средства коммуникационной техники;

- средства организационной техники.

Рассмотрим подробнее некоторые из средств офисной оргтехники.

КОМПЬЮТЕРНАЯ И КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Компьютерная техника — средства, предназначенные для обработки и хранения информации, являющиеся базой интеграции всех современных технических средств. К ним относятся компьютеры, компьютерные сети, принтеры, сканеры и другая компьютерная периферия.

Существует достаточно много различных классификаций компьютеров: по времени создания, по функциональным возможностям, по габаритам и т.д.

Функциональные возможности различных моделей компьютеров различны. Они зависят от комплектующих устройств и от периферийных компьютерных устройств, подключенных к компьютеру.

Ниже перечислены некоторые комплектующие устройства, влияющие на быстродействие и возможности компьютера:

- материнская (системная) плата;

- жесткий диск (винчестер);

- внешние запоминающие устройства (ВЗУ);

- клавиатура;

- указательные устройства;

- монитор;

- модем;

- принтеры;

- сканеры;

- цифровые фотокамеры;

- источники бесперебойного питания.

(Подробнее компьютеры и компьютерная периферия рассмотрены в главе 1.2, а компьютерные сети — в главе 1.3.)

Нельзя не отметить, что в последнее время все технические устройства стремятся к минимизации и мобильности. На сегодняшний день в мире насчитывается более миллиарда мобильных устройств, и возможно, скоро наиболее распространенным способом доступа в Интернет станут не персональные компьютеры, а персональные цифровые органайзеры PDA (Personal Digital Assistant) и переносные компьютеры.

К персональным цифровым органайзерам относятся различные устройства. Это могут быть и умещающееся на ладони бесклавиатурное устройство типа Palm, и устройства со встроенной клавиатурой, имеющие размеры среднего органайзера, и миниатюрные ноутбуки  (Pocket PC — карманные ПК). Эти устройства могут обмениваться данными с обычным компьютером и имеют выход в сеть Интернет, например, через беспроводной модем или инфракрасный порт.

Еще одной современной тенденцией является то, что использование дорогостоящей компьютерной периферии, например принтеров, с развитием компьютерных сетей становится коллективным.

Выбор компьютерной техники для офиса зависит от направления деятельности офиса и задач, решаемых сотрудниками с помощью этой техники. Нельзя не отметить, что покупка техники с избыточными возможностями приводит к лишним затратам средств и времени сотрудников.

Коммуникационная техника — средства, предназначенные для передачи информации, которые могут функционировать как самостоятельно, так и в комплексе со средствами компьютерной техники.

В современном офисе информация все чаще передается с использованием систем автоматизированной передачи информации но каналам связи. При этом должны обеспечиваться достоверность передачи информации и максимальная оперативность.

К средствам коммуникационной техники относятся средства телефонной, спутниковой, телеграфной, факсимильной и модемной связи.

Телефонная связь. Это самый распространенный вид связи. Для большинства фирм телефон является визитной карточкой и создает определенный имидж в глазах потенциального клиента или партнера, поскольку первые контакты с партнерами и клиентами чаще всего осуществляются по телефону, а удобство соединения и сервисные возможности телефона формируют первое впечатление о компании.

Телефонную связь можно разделить на следующие виды:

- телефонная общего пользования (городская, междугородная и т.д.);

- внутриучрежденческая телефонная;

- радиотелефонная;

- видеотелефонная.

Система телефонной связи состоит из телефонной сети и абонентских терминалов. Абонентами телефонной сети могут быть как физические лица, так и организации.

Телефонная сеть — это совокупность узлов коммутации, роль которых выполняют автоматические телефонные станции (АТС), и соединяющих их каналов связи.

Абонентские терминалы (ими могут быть абонентские телефонные аппараты, офисные АТС или компьютеры) подключаются к сети по абонентской линии связи. Абонентская линия связи имеет в сети свой уникальный (абонентский) номер.

Телефонные аппараты весьма разнообразны и различаются как по своему конструктивному исполнению (переносные, портативные, настенные, настольные и т.п.), так и по большому количеству сервисных возможностей.

В современных телефонных сетях существуют два способа кодирования номера: Pulse — импульсный набор, применяемый в старых (дисковых) телефонных аппаратах; Топе — тональный набор, часто используемый в аппаратах с кнопочными номеронабирателями.

Как уже было сказано, сервисные возможности телефонных аппаратов могут влиять как на впечатление, которое создается у клиента, так и на эффективность взаимодействия между сотрудниками компании и их партнерами и клиентами.

Большое количество современных моделей телефонных аппаратов обладают следующими сервисными функциями:

•	возможность подключения телефонного аппарата к различным
телефонным линиям (многоканальность);

- возможность переключения вызывающего абонента на другую линию;

- возможность ведения переговоров сразу с несколькими абонентами (конференц связь);

- наличие долговременной памяти номеров;

- наличие оперативной памяти для повторного вызова последнего абонента и для многократного вызова (автодозвон);

- автоматическое определение номера (АОН) с отображением его на дисплее и звуковым воспроизведением;

- запоминание номеров вызывающих абонентов и текущего времени каждого вызова;

- индикация во время разговора второго вызова и номера вызывающего абонента;

- наличие календаря, часов и таймера;

- наличие автоответчика и встроенного диктофона;

- наличие электронного телефонного справочника и автонаборщика найденного номера телефона;

- возможность подключения телефона к компьютеру. Однако следует иметь в виду, что такие функции, как АОН и

автоответчик, могут ввести партнеров и клиентов компании в непредвиденные дополнительные расходы.

Офисные АТС. Персоналу компании, находящемуся в одном здании, нецелесообразно вести деловые разговоры друг с другом по городскому телефону, так как это приводит к дополнительным расходам. Одним из альтернативных способов телефонизации такой компании является использование внутриучрежденческой (офисной) АТС.

Такие АТС используются в различных учреждениях (от маленьких фирм до крупных компаний) для организации дополнительных внутренних телефонов. При использовании этого вида телефонной связи все внешние вызовы принимаются АТС и переводятся на внутренние телефоны либо непосредственно, либо с добавочными номерами. Выход абонента на внешнюю линию обеспечивается, как правило, путем набора дополнительной цифры (обычно это 9).

Офисные АТС весьма разнообразны по своим возможностям: от самых простых (с небольшим количеством дополнительных внутренних номеров), которые устанавливаются в квартире или коттедже, до крупных станций (с количеством дополнительных внутренних номеров более 1000), предназначенных для гостиниц и бизнес-центров. К офисной АТС подключаются абонентские линии городской АТС и телефоны внутренних абонентов. Соотношение их количества может колебаться в зависимости от интенсивности городских разговоров сотрудников, финансовых возможностей организации и количества городских абонентских линий (чем больше последних, тем меньше может быть это соотношение).

Как и телефонные аппараты, АТС различаются своими сервисными возможностями. Частично они унаследованы ими у телефонных аппаратов, но имеются и собственные сервисные возможности, например:

- возможность организации телефонных конференций;

- выдача информации об абоненте, занимающем линию;

- автоматическое напоминание об ожидающем абоненте;

- автоматическая переадресация на другой номер или переадресация всех вызовов на дежурный телефон;

- возможность составления списка вызовов абонентов с номерами их телефонов и текущим временем;

- организация голосового почтового ящика для сбора и хранения всех сообщений, поступающих абонентам;

- возможность запрета выхода на внешнюю линию для ряда телефонов;

- возможность дистанционного прослушивания помещений;

- возможность включения громкоговорящей связи;

- подключение автоответчика, факса или телетайпа;

- возможность подключения и управления телефонными вызовами через компьютер.

При подключении компьютера можно организовать учет и регистрацию всех телефонных переговоров, автоматический учет времени и тарифа на каждый телефонный разговор (например, для автоматической выписки счетов в гостиницах), а также получить любую информацию о состоянии АТС.

Компьютерная телефония. Это технология, в которой компьютерные ресурсы применяются для выполнения исходящих и приема входящих звонков, а также для управления телефонным соединением. Применение компьютерной телефонии позволяет весьма существенно повысить производительность труда персонала офиса и предоставить клиентам компании ряд новых услуг.

Работа систем компьютерной телефонии может быть основана на использовании голосовых меню: абонент прослушивает сообщение о том, какие варианты процедур он может выбрать в данный момент и какие действия ему следует выполнить для выбора того или иного варианта. Выбор осуществляется набором определенной цифры или комбинации цифр на клавиатуре компьютера, телефонном аппарате, подключенном к компьютеру, или произнесением определенной команды.

Радиотелефонная связь. В последние годы получили развитие беспроводные системы телефонной связи, обычно называемые системами радиотелефонной связи. Создание систем радиотелефонной связи не требует прокладки дорогостоящих телекоммуникаций, проведения сложных технических работ, связь может быть организована в сравнительно небольшие сроки независимо от рельефа местности и погодных условий. Радиотелефонная связь является конкурентоспособной альтернативой проводной телефонной связи, так как не требует значительных капитальных вложений и трудоемкого текущего обслуживания.

Среди радиотелефонных систем можно выделить такие их разновидности, как:

- телефоны с радиотрубкой;

- системы сотовой радиотелефонной связи;

- системы транкинговой радиотелефонной связи;

- системы персональной спутниковой радиосвязи;

- системы пейджинговой связи. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Сотовая система радиотелефонной связи обслуживает территорию, разделенную на много небольших зон — сот, каждая из которых обслуживается своим комплектом радиооборудования. Эти юны на плане города формируют структуру, похожую на пчелиные сотовые ячейки, откуда и пошло название этого вида радиотелефонной связи.

Граница соты определяется зоной устойчивой радиосвязи и зависит от мощности приемно-передающего радиоустройства, топологии местности и частотного диапазона работы системы. Чем выше полоса частот работы системы, тем меньше радиус соты, но тем лучше проникающая способность сигнала через стены и другие препятствия и, что также важно, большая миниатюрность радиоаппаратуры и возможность организации большего количества абонентских радиоканалов.

Комплект радиооборудования соты включает в себя ретранслятор (приемно-передающее радиоустройство), базовую станцию, радиоантенну и портативные радиотелефоны абонентов, обслуживаемые этой сотой. Количество абонентов в соте не является постоянной величиной, так как абоненты мобильны и при передвижениях перемещаются из соты в соту. При пересечении границы между сотами радиотелефонный аппарат автоматически переходит на обслуживание в другой соте (т.е. подключается к ближайшему ретранслятору). Таким образом осуществляется роуминг.

Для начала разговора абонент сотовой связи просто набирает на клавиатуре своего радиотелефона соответствующий телефонный номер и через посредство базовой станции соединяется с нужным собеседником.

Существует множество стандартов сотовой радиотелефонной связи: NMT {Nordic Mobile Telephone), GSM {Global System for Mobile Communications), DAMPS {Digital Advanced Mobile Phone System), NAM PS {Narrowband Advanced Mobile Phone System), CDMA {Code Division Multiple Access) и др. Каждый стандарт обслуживается своими компаниями, называемыми обычно операторами сотовой связи.

Все компании и большое количество моделей сотовых радиотелефонов предоставляют своим клиентам большой перечень сервисных услуг, таких, например, как:

- получение и отправка факсов и электронной почты;

- передача и прием на дисплей радиотелефона коротких текстовых сообщений (служба SMS — Short Message Service);

- передача и прием на дисплей радиотелефона мультимедийных сообщений (служба MMS — Multimedia Message Service);

- голосовая почта с записью и хранением сообщений в почтовом ящике;

- организация конференц-связи;

- возможность непосредственного обмена информацией с компьютерами;

- беспроводный доступ в Интернет через инфракрасный порт телефона или Blue Tooth;

- поддержка Java;

- переадресация и ожидание звонков;

- возможность использования автоответчика и диктофона;

- телефонная книга и органайзер;

- возможность программирования клавиш для набора номера вызываемого абонента нажатием одной кнопки или голосом;

- возможность учета времени разговоров на данном аппарате;

- наличие фото- и видеокамеры;

- услуги справочного характера.

Спутниковая связь — персональная радиосвязь с любым абонентом, находящимся в любой точке нашей планеты. Эта технология обеспечивается системами персональной спутниковой радиосвязи (СПСР), использующими комплексы космических ретрансляторов и абонентских радиотерминалов. Система спутниковой связи более надежна, чем система радиосвязи.

Пейджинговые системы связи являются системами персонального радиовызова, предназначенными для оперативного поиска и передачи информации абонентам этих систем. Абонентские аппараты в таких системах называют пейджерами.

Пейджеры бывают тоновые, цифровые и текстовые. Тоновые пейджеры — извещают абонента о вызове вибрационным, звуковым или световым сигналом; цифровые — обычно имеют дисплей и оперативную память на несколько сообщений; текстовые — также имеют дисплей и оперативную память на определенное количество сообщений и снабжены органайзером. Модели текстовых пейджеров весьма разнообразны.

Сервисные услуги, получаемые пейджером, зависят от оператора, которым он обслуживается. Многие современные компании-операторы предоставляют широкий спектр дополнительных услуг, например:

- роуминг с другими операторами пейджинговой связи, в том числе за рубежом;

- возможность подключения к компьютерной сети;

- возможность непосредственного подключения пейджера к компьютеру;

- передача данных на пейджер по каналу связи, минуя оператора;

- голосовая почта и автоответчик;

- возможность получения сообщений по факсу и электронной почте;

- повтор сообщений через заранее оговоренные интервалы времени;

- передача сообщений с отсрочкой, в назначенное время и с переводом на заранее указанный язык;

- органайзер;

- передача сообщений сразу группе абонентов;

- дублирование поступивших на пейджер сообщений на факс и/или электронную почту абонента;

- получение информации о срабатывании охранной сигнализации квартиры, офиса, машины при условии подключения этой сигнализации к какому-либо телефону или радиотелефону;

- получение оперативных новостей: итоги валютных торгов и другие финансовые новости, прогноз погоды в разных регионах, транспортная хроника, юридическая информация, анонсы концертов и дискотек и др. по нескольким информационным каналам.

Имеется такая модификация пейджера, как твейджер. Твейджер — это двусторонняя мобильная связь, т.е. пейджер со встроенным передатчиком. Сообщения формируются по принципу сочетания начала (до 32 вариантов) и окончания фразы (до 8 вариантов для каждого начала). Сообщения делятся на два типа — неизменяемые и изменяемые, последние можно дополнить путем набора до 12 символов.

Необходимо отметить, что по мере развития сотовой системы радиотелефонной связи количество абонентов пейджинговой системы связи сокращается.

Видеотелефонная связь. Сегодня существует возможность вести разговор с партнером по видеотелефону, т.е. в процессе разговора видеть своего собеседника. Видеосвязь используется для проведения консилиумов, консультаций, семинаров, дистанционного обучения с демонстрацией необходимых графических и видеоматериалов и т.д.

Телеграфная связь. Предназначена для приема и передачи коротких текстовых документированных сообщений по электрическим каналам связи. Телеграфная связь имеет несколько разновидностей: телетайпная связь, дейтефонная и телекс.

Телеграф — один из старейших видов связи. Первый электрический телеграфный аппарат был изобретен в 1832 г. русским ученым П.Л. Шиллингом, в 1837 г. свой телеграфный аппарат создал американец С. Морзе. В этих телеграфных аппаратах информация регистрировалась на бумажной ленте в виде комбинаций символов точки и тире (азбука Морзе).

Позднее, в конце XIX в., появились буквопечатающие телеграфные аппараты — телетайпы. В настоящее время в фирмах и на предприятиях, использующих телеграфную связь, применяются исключительно телетайпы.

Ввод информации в телетайп может осуществляться вручную с клавиатуры или с перфоленты. Передаваться на телетайп информация также может через компьютер, оснащенный модемом. При передаче вся информация печатается на бумажном носителе, а при необходимости регистрируется на перфоленте.

В принимающем аппарате информация также может печататься на бумаге и регистрироваться на перфоленте. Информация непосредственно по каналу связи может вводиться и в компьютер.

В качестве канала связи для телетайпной приемо-передающей аппаратуры может служить как телеграфный, так и телефонный канал (при наличии модема). Передачу документированной текстовой информации по телефонным каналам часто называют дейтефонной связью. Дейтефонная связь использует в качестве приемо-передающей аппаратуры как обычную телетайпную аппаратуру совместно с модемами, так и специальную аппаратуру.

Все телеграфные системы, базирующиеся на компьютерной технологии, имеют встроенные средства обеспечения достоверности передаваемой информации. Что касается электромеханических телетайпных систем, то промышленность выпускала ряд комплексов аппаратуры, предназначенных для передачи информации по телеграфным и телефонным каналам связи, оснащенных устройствами защиты от ошибок.

Для передачи сообщений в другие страны используется международный телеграф — телекс. Эту сеть широко используют коммерческие учреждения, банки, биржи, страховые компании, информационные агентства и т.д. Документы, переданные по этим сетям, обладают юридической силой и признаются во всех странах. Система «Телекс» имеет и компьютерный вариант — Теlex Net.

Следует, однако, заметить, что все виды телеграфной связи неуклонно вытесняются факсимильной связью.

Факсимильная связь. Это процесс дистанционной передачи неподвижных изображений и текста. Ее основной функцией является передача документов с бумажных листов отправителей на бумажные листы получателей; такими документами могут быть тексты, чертежи, рисунки, схемы, фотоснимки и т.п. По существу, факсимильный способ передачи информации заключается в дистанционном копировании документов.

Важное достоинство факсимильной связи — полная автоматизация передачи, включая считывание информации с бумажного документа-источника и регистрацию информации на бумажный документ-приемник.

Для организации факсимильной связи используют факсимильные аппараты (телефаксы) и каналы связи, в основном телефонные. Широко используются радиофаксы; имеются многоканальные системы подвижной радиофаксимильной связи.

Факсимильная связь может использоваться для автоматического ввода передаваемой информации в компьютер, если последний оборудован факс-модемом.

Факсимильные аппараты обладают рядом таких же сервисных возможностей, как и телефонные аппараты, но имеют ряд дополнительных функций, таких, как:

- наличие режима копирования документов;

- возможность переключения в режим голосовой связи, а иногда и наличие дополнительного телефонного канала, позволяющего одновременно с передачей факса вести разговор;

- возможность подключения факсимильного аппарата к компьютеру;

- память номеров — количество телефонных номеров, хранящихся в памяти телефакса, для использования при ускоренном наборе номера приоритетного абонента;

- память листов — количество листов документа, изображение которых может быть записано в оперативную память телефакса при отсутствии или неожиданном окончании бумаги или для последующей передачи;

- наличие электронного телефонного справочника номеров и адресов абонентов;

- наличие жидкокристаллического дисплея, на котором отображаются текущие режимы работы телефакса: набираемый номер телефона, скорость обмена информацией, имя и номер абонента, с которым установлена связь, и др.;

- возможность передачи сообщения с задержкой и передачи по внешнему запросу;

- возможность отложенной передачи, позволяющая заранее подготовленный к передаче документ автоматически передать абонентам в заданное время;

- возможность сортировки факсов по конфиденциальным почтовым ящикам;

- наличие автоподачи документов и бумаги;

•	наличие автоотрезки рулонной бумаги и др.

Компьютерные факсимильные системы работают надежнее и устойчивее телефакса. Они обеспечивают дополнительные сервисные услуги, такие, как: автоматизация подготовки текстов факса с использованием компьютера; интеграция с электронной почтой, телексом и базой данных компьютера; разграничение прав доступа сотрудников и внешних абонентов к факсу; контроль прохождения корреспонденции; подробная статистика работы с факсом и т.п.

Уже выпускаются клавиатуры компьютеров, с которых можно непосредственно набирать номер телефона абонента, также появились компьютеры, оборудованные видеокамерой и микрофоном, что позволяет не только обмениваться факсами с партнером, но и видеть и разговаривать с ним.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Это все технические средства, применяемые для механизации и автоматизации делопроизводства. К средствам организационной техники относятся:

- носители информации на бумажной основе, термобумага, фотобумага, фотопленка, калька, носители звуковой и визуальной информации, магнитные носители и т.д.;

- средства составления и изготовления документов — ручные пишущие средства, пишущие машины и автоматы, диктофонная техника и т.п.;

- средства обработки документов — адресовальные машины, маркировальные машины, штемпельные устройства, ламинаторы, брошюровальные машины, машины для уничтожения документов (шредеры) и т.д.;

- средства хранения, поиска и транспортировки документов — папки, картотеки, микрофильмирование документов, транспортеры и т.п.;

- средства для копирования и размножения документов. Остановимся на них несколько подробнее, поскольку этот класс организационной техники постоянно совершенствуется и многие устройства уже интегрированы с компьютерной техникой.

Операции копирования и размножения документов весьма распространены. Для целей копирования и размножения документов используются специальные технические средства. Эти средства можно классифицировать на средства оперативной полиграфии и средства репрографии.

Для получения небольшого количества копий (до 25 экземпляров) в основном используются средства копирования документов (репрографии), при большом тираже (более 25 экземпляров) — средства размножения документов (оперативной или малой полиграфии).

Средства репрографии — это совокупность машин, предназначенных для копирования документов.

В процессе копирования используются оригинал, копия и посредник (промежуточный носитель для передачи изображения с оригинала на копию). Выбор способов копирования определяется характером, форматом и назначением документации.

Термографическое копирование — самый оперативный способ копирования, позволяющий получать копию на специальной, достаточно дорогой термореактивной бумаге или на обычной бумаге, но через термокопировальную бумагу. Недостатки: невысокое качество, небольшой срок хранения копий, дорогая бумага.

Фотографическое копирование — самый давний способ копирования. Он обеспечивает высокое качество, но требует дорогих расходных материалов и длительного процесса получения копии (экспозиция, проявление, промывка, сушка). Весьма распространенная разновидность фотографического копирования — микрофотокопирование, основанное на микрофильмировании документов. При этом используются особо контрастные фотобумага и пленки, обычные фотографические аппараты, аппараты для контактного (рефлексного) фотографирования и печати.

Электронно-графическое копирование основано на оптическом считывании документов (фотодиоды преобразуют проектируемое на них изображение документа в электрические сигналы) и электроискровой регистрации информации на специальный носитель копии. Копии чаще всего получают на электрофотопленке и на термореактивной бумаге. Копии на электрофотопленке служат основой для последующего тиражирования документов средствами трафаретной печати и для подготовки высококачественных трафаретных печатных форм. Электронно-графическое копирование весьма эффективно и широко используется.

Диазографическое копирование (диазография, синькография) применяется преимущественно для копирования большеформат-ной чертежно-технической документации. Оригинал должен быть выполнен на светопроницаемой бумаге, кальке. Процесс заключается в экспонировании оригинала контактным способом на светочувствительную диазобумагу и отбеливании бумаги ярким светом в местах, где нет изображения. Изображение проявляется в парах растворителя (аммиака) в вытяжных шкафах. Качество такого светокопирования среднее.

Электрографическое (электрофотографическое, ксерографичес-кое) копирование является в настоящий момент наиболее распространенным способом копирования. Более 70% мирового парка копировального оборудования составляют электрографические копировальные аппараты (копиры), посредством которых изготавливается свыше 50% всех копий, получаемых в мире.

Основные достоинства электрографического копирования:

- высокая оперативность, производительность и качество копирования;

- возможность масштабирования и редактирования документа при копировании;

- возможность сортировки документа по копиям;

- получение копий с листовых и сброшюрованных документов;

- получение копий с черно-белых и многоцветных оригиналов;

- получение копий на обычной бумаге, кальке, пластиковой пленке, алюминиевой фольге и др.;

- получение копий с возможностью их дальнейшей автоматической брошюровки.

Электрографическое копирование включает в себя следующие процедуры:

- светоэкспозиция — проектирование документа на поверхность предварительно заряженного фотополупроводникового покрытия барабана или пластины, вызывающее стекание заряда с освещенных участков полупроводникового покрытия и формирование невидимого электростатического изображения документа;

- проявление изображения — превращение скрытого электростатического изображения в видимое в процессе налипания красящего порошка (тонера) на заряженные участки;

- печать — перенос красящего порошка с барабана или пластины на бумагу или иную основу копии;

- закрепление — растворение красящего порошка на копии в нарах ацетона.

На сегодняшний день насчитывается большое количество моделей копировальных аппаратов, которые различаются своими функциональными возможностями.

Основными характеристиками копировальных аппаратов являются:

а)	скорость копирования (измеряется числом копий формата А4 в минуту);

б)	рекомендуемый объем копирования, т.е. количество копий, оптимальное с точки зрения правильной эксплуатации аппарата. Чем он больше, тем более надежна машина, так как она способна произвести большее число копий без существенных поломок;

в)	формат оригинала и копии — размер листа бумаги, с которого и на который переносится изображение.

Копировальную технику можно классифицировать следующим образом:

1.	Портативные копировальные аппараты:

- формат оригинала и копии — А4;

- скорость копирования — 5—6 копий в минуту;

- рекомендуемый объем копирования — до 500 копий в месяц. Назначение: изготовление небольшого числа копий в любых

условиях — дома, в офисе, в командировке.

2.	Низкоскоростные копировальные аппараты:

- формат оригинала и копии — А4 (A3);

- скорость копирования — 10-15 копий в минуту;

- рекомендуемый объем копирования — до 1500-2500 копий в месяц.

Назначение: обслуживание потребностей небольшого офиса с небольшими объемами копирования.

3.	Офисные копиры среднего класса:

- формат оригинала и копии до A3;

- скорость копирования — 15—30 копий формата А4 в минуту;

•	рекомендуемый объем копирования — до 10 тыс. копий в месяц.
Назначение: обслуживание потребностей офиса средних раз
меров с большим документооборотом, требующим хорошего
оформления документов.

4.	Копиры для рабочих групп:

- формат оригинала и копии до А2;

- скорость копирования — 40-80 копий формата А4 в минуту;

- черно-белое копирование с возможностью выделения цветом;

•	рекомендуемый объем копирования — более 15 тыс. копий в месяц.

Назначение: обслуживание потребностей больших офисов, большие объемы копирования, необходимость брошюрования и сортировки документов, разделение ресурсов и программирование больших объемов сложных копировальных работ.

5. Специальные копировальные аппараты. В эту группу входят полноцветные широкоформатные копировальные аппараты. Они предназначены для особых задач, таких, как копирование инженерных чертежей, цветных фотографий, вывода на твердый носитель изображения с компьютера и слайдов и т.д.

Средства оперативной полиграфии. Оперативная полиграфия обеспечивает быстрое получение качественной полиграфической продукции в значительных тиражах в условиях обычного учреждения, офиса.

Гектографическая печать. Принцип ее основан на изготовлении печатной формы с большим запасом краски, которая постепенно растворяется спиртом (отсюда распространенное ее название — спиртовая печать) и расходуется, переносясь на копии.

Печатная форма изготавливается на мелованной бумаге путем переноса на нее при помощи специальной копировальной бумаги зеркального изображения документа. Печать выполняется на гектографах путем увлажнения бумаги спиртом и контактного переноса тонкого слоя краски с печатной формы на эту бумагу.

Достоинства этой печати: возможность многоцветной печати, низкая стоимость расходных материалов. Недостатки: низкое качество копий и их выцветание со временем.

Гектографическая печать применяется для дешевого, быстрого тиражирования материалов невысокого качества.

Офсетная печать (ротапринтная). В основе офсетной печати лежит принцип несмешиваемости масла и воды. Печать выполняется с плоской поверхности (формы), обработанной таким образом, чтобы участки, соответствующие наносимому изображению, удерживали краску на масляной основе и отталкивали воду, а остальная поверхность удерживала воду и отталкивала краску.

Достоинства: высокое качество печати, возможность большого тиражирования (5 тыс. оттисков с металлической формы и 400—1500 — с бумажной), простота редактирования печатной формы (специальной офсетной резинкой или обезжиривающим средством), возможность повторного использования (до 5—7 раз) пластины из фольги, возможность многоцветной печати. Недостатки: сложность изготовления печатной формы и процесса копирования, высокая стоимость оборудования.

Трафаретная печать. Печатная форма — трафарет — изготавливается на листе восковой, желатиновой или коллоидной бумаги либо на стенке путем пробивания в ней микроотверстий на специальных пишущих машинках или методом электронно-графического копирования. Процесс печати заключается в продавлива-нии краски через трафарет на машинах, называемых ротаторами.

Достоинства: хорошее качество печати, тиражирование — 400—1500 оттисков с одной формы, простота изготовления печатных форм. Недостатки: невозможность редактирования печатных форм, необходимость нескольких трафаретов при многоцветной печати.

Электронно-трафаретная печать —- самый эффективный и перспективный вариант оперативной полиграфии на ризографах, использующий последние достижения цифровой электроники и существенно улучшающий все характеристики трафаретной печати.

Ризографы — сравнительно новый тип копировально-множительной техники, совмещающий традиционную трафаретную печать с современными цифровыми методами изготовления и обработки электронных документов. Подключив ризограф к компьютеру, его можно использовать для оперативного создания, редактирования и размножения любых полиграфических изданий. Ризографы выпускаются в двух конфигурациях: роликовой и планшетной.

Достоинства ризографа: использование для копирования бумаги любого типа и качества; высокая производительность: первая копия получается через 20—30 секунд, последующий процесс копирования идет со скоростью 60— 130 оттисков в минуту; высокое качество копирования: в текстовом режиме разрешение до 16 точек на миллиметр, в фоторежиме отображение 256 оттенков и градаций яркости; возможность копирования цветных документов за несколько прогонов; возможность увеличения или уменьшения копий в 2 раза; высокая экономичность при большом тиражировании; возможность совместной работы с персональным компьютером и, в частности, использования компьютера для создания и редактирования документов; автоматизация всех процессов, удобство управления, наличие дисплея.

Ключевые понятия

Дейтефонная связь	Средства коммуникации

Коммуникационная техника	Средства оперативной полиграфии

Компьютерная техника	Компьютерная телефония

Средства составления и изготовления документов

Модем	Монитор

Средства репрографии и оперативной полиграфии	Офисная оргтехника

Пейджинговые системы связи	Средства обработки документов

Принтеры	Радиотелефонная связь

Средства хранения, поиска и транспортировки документов

Ризограф	Роуминг	Телеграфная связь 	Сканер

Телекс	Сотовая система радиотелефонной связи

Факсимильная связь PDA

Вопросы для самоконтроля

- Что такое офисная техника?

- Какие технические средства можно отнести к офисной технике?

- На какие группы можно разделить средства офисной техники?

- Что такое организационная техника?

- Что такое средства коммуникации?

- Что такое средства компьютерной техники?

- Какие комплектующие оказывают влияние на функциональные возможности компьютера?

8. Что относится к средствам коммуникации?

9. Что представляет собой телефонная связь?

10). Перечислите основные возможности телефонных аппаратов.

- Что представляют собой офисные АТС, компьютерная телефония, радиотелефонная связь, сотовая радиотелефонная связь? Перечислите их возможности.

- Перечислите основные сервисные возможности сотовых телефонов.

- Что представляет собой спутниковая связь и пейджинговая связь?

- Какие виды пейджеров вы знаете?

- Что представляет собой телеграфная, телетайпная и дейтофонная связь?

- Что такое видеосвязь, телекс, факсимильная связь?

- Какие сервисные возможности представляют факсимильные аппараты?

- Что такое средства репрографии?

- Какие виды копирования документов вы знаете?

- Что такое электрографическое копирование?

- Перечислите основные характеристики копировальной техники.

- Какова классификация копировальной техники?

- Что такое средства оперативной полиграфии?

- Что такое офсетная (ротапринтная) печать?

- Что представляет собой трафаретная печать9 Что такое ротатор?

- Что представляет собой электронно-трафаретная печать? Что такое ризограф?

Задание для самостоятельной работы

Продумайте, какими средствами офисной оргтехники оборудовать офис какой-либо компании. Обоснуйте свой выбор и подсчитайте затраты на оборудование офиса.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Бройдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления. — М.: Филинъ, 1998.

- Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 17. — М.: ИНФРА-М, 1999.-С. 176-251.

- Информатика: Учебник / Под ред. Н.В. Макаровой. — М.: Финансы и статистика, 1997.

- Компьютерные технологии обработки информации / Под ред. СВ. Назарова. — М.: Финансы и статистика, 1995.

- Ламекин В.Ф. Оргтехника (для вашего офиса). — Ростов н/Д: Феникс, 1997.

- Макарова Н.В., Николайчук Т.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство: Учебный курс. — СПб.: Питер, 2002.